| Position | Stück | Gegenstand | Einzelpreis Euro | Gesamtpreis Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA TITAN DK heavy duty Holz Beschlag für schwere Holzfenster und -Fenstertüren (aufliegende Bandseite). Öffnungsart: Dreh-Kipp/Dreh, verdeckt liegender Eingriff-Dreh-Kippbeschlag, Flügelgewichte bis 200 kg Dreh-Kipp-Fenster/Fenstertür, Flügelgewichte bis 300 kg Dreh-Fenster/Fenstertür Ausführung: Griffsitz mittig: FFB min. 681 mm, FFB max. 1800 mm, FFH min. 601 mm, FFH max. 3000 mm, (Seitenverhältnis FFB/FFH ≤ 2,0) Ausführung: Griffsitz konstant: FFB min. 681 mm, FFB max. 1800 mm, FFH min. 601 mm, FFH max. 3000 mm, (Seitenverhältnis FFB/FFH ≤ 2,0) Zertifiziert nach QM 328 (Grundlage dieser Prüfung EN 1191 und 13126-8): - Dauerfunktion Klasse 2 nach EN 1191 und EN 12400 - Korrosionsschutz Klasse 5 nach EN ISO 9227 und EN 1670 - Bedienungskräfte Klasse 2 nach EN 12046-1 und EN13115 Beschlagteile nach DIN 50960 Bd in der Oberfläche galvanisch verzinkt (silberfarbig). Erfüllt die nach DIN EN 1670 höchste Korrosionsschutz-Klasse „5“. Sichtbare Drehpunkte in verzinkter Oberfläche (silberfarbig). Flügeleinstellbarkeit: - Unterer Drehpunkt: 3-dimensionale Einstellmöglichkeit - Oberer Drehpunkt: 2-dimensionale Einstellmöglichkeit Exzentrischer Komfort-Pilzbolzen zur stufenlosen Einstellbarkeit des Flügelandrucks sowie automatischer Höhenanpassung mit Selbsthemmung (Rückstellverhinderung) zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen. Geräusch- und verschleißarme Führungen der oberen Drehpunktbauteile durch integrierte Kunststoff-Lagerelemente. Untere Drehpunkte in kugelgelagerter Ausführung zur optimalen Lastabtragung und leichtgängigem Gebrauch. Mittelverschlüsse (Verriegelung) waagerecht und senkrecht variabel einsetzbar, entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Schere mit Zuschlagsicherung und Scherenvoranzug sowie integrierter Schaltsperre in Kippstellung. Optional mit Spaltlüftungsfunktion. Form- und kraftschlüssige Verbindung von Scherenarm und Winkelbandlager. Lagerbolzen – mit formschlüssiger Auszugssicherung verdeckt liegend im Scherenlager. Weitere wählbare Optionen: Flügelunterstützung (bitte auswählen) - Flügelheber, rollend, Einbau verschlussseitig, waagerechte Abstützwirkung von unten - Flügelheber mit Schwenkhebel und integr. Fehlbedienungssperre; Abstützwirkung über Anbindung an unterer Eckumlenkung und Auflaufbock Zuhaltung in Drehstellung (bitte auswählen): - Türschnäpper rechte bzw. linke Bauform, verdeckt im Falz angebracht, - Türschnäpper schaltbar (lastfrei bei Kippbetätigung) rechts und links verwendbar Vermeidung von Bedienfehlern (bitte wählen): - Fehlbedienungssperre, zum Einsetzen in Getriebegehäuse und werkzeuglose Nachrüstmöglichkeit - Fehlbedienungssperre, an oberer oder unterer Eckumlenkung vormontiert - Fehlbedienungssperre in Kombination mit Flügelheber an unterer verschlussseitiger Eckumlenkung vormontiert Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 (bitte auswählen): - Zusätzlich einbruchhemmende Verriegelungsstellen im Falz verdeckt montiert - Widerstandsklasse RC 1N / RC 2 Bedienung (bitte auswählen): - Hebel GLOBE oder Si-line - Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung - Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung und abschließbar Zusatzoptionen: Sicherung gegen unbeabsichtigte Drehöffnung (bitte wählen): - Drehsperre aufschraubbar, mit Werkzeug (4 mm Innensechskant) in Verschluss- und Kippstellung verriegelbar - Drehsperre aufschraubbar, schlüsselbetätigt, in Verschluss- und Kippstellung abschließbar - Drehsperre verdeckt und schlüsselbetätigt, Nachrüstung möglich H42.THZDKHDDE/2019_08/0 Energieeinsparung durch Energiesparschere (Verringerung des Luftaustausches) - Energiesparschere mit drehbarer Kulisse zur Aufnahme eines Stiftes und wählbarer Kippbegrenzung auf 40 mm Öffnungsweite Rahmenseitiger Einbau im oberen verschlussseitigen Eckbereich. Fabrikat: SIEGENIA |  |  |