| Position | Stück | Gegenstand | Einzelpreis Euro | Gesamtpreis Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA TITAN axxent 24+ Beschlag für Holz/Kunststofffenster und -Fenstertüren mit völlig verdeckt liegenden Eck- und Scherenlagern (verdeckte Bandseite). Öffnungsart: Dreh-Kipp, TBT, Dreh, Kipp verdeckt liegender Eingriff-Dreh-Kipp-Beschlag, Flügelgewichte bis 150 kg Ausführung: Griffsitz mittig: FFB min. 360 mm, FFB max. 1560 mm, FFH min. 450 mm, FFH max. 2360 mm, (Seitenverhältnis FFB/FFH ≤ 2,0) Ausführung: Griffsitz konstant: FFB min. 360 mm, FFB max. 1560 mm, FFH min. 450 mm, FFH max. 3000 mm, (Seitenverhältnis FFB/FFH ≤ 1,5) Zertifiziert nach QM 328 (Grundlage dieser Prüfung EN 1191 und 13126-8): - Dauerfunktion Klasse 2 nach EN 1191 und EN 12400 - Korrosionsschutz Klasse 5 nach EN ISO 9227 und EN 1670 - Bedienungskräfte Klasse 2 nach EN 12046-1 und EN13115 Beschlagteile nach DIN 50960 Bd in der Oberfläche galvanisch verzinkt (silberfarbig). Erfüllt die nach DIN EN 1670 höchste Korrosionsschutz-Klasse „5“. Flügeleinstellbarkeit: - Unterer Drehpunkt: 3-dimensionale Einstellmöglichkeit - Oberer Drehpunkt: 2-dimensionale Einstellmöglichkeit Form- und kraftschlüssige Verbindung von Scherenarm und Blendrahmen Exzentrischer Komfort-Pilzbolzen zur stufenlosen Einstellbarkeit des Flügelandrucks sowie automatischer Höhenanpassung mit Selbsthemmung (Rückstellverhinderung) zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen. Mittelverschlüsse (Verriegelung) waagerecht und senkrecht variabel einsetzbar, entsprechend den Verarbeitungs-richtlinien der Systemhersteller. Weitere wählbare Optionen: Flügelunterstützung (bitte auswählen) - Flügelheber, rollend, Einbau verschlussseitig, waagerechte Abstützwirkung von unten - Flügelheber mit Schwenkhebel und integr. Fehlbedienungssperre; Abstützwirkung über Anbindung an unterer Eckumlenkung und Auflaufbock Zuhaltung in Drehstellung (bitte auswählen): - Türschnäpper rechte bzw. linke Bauform, verdeckt im Falz angebracht, - Türschnäpper schaltbar (lastfrei bei Kippbetätigung) rechts und links verwendbar Vermeidung von Bedienfehlern (bitte wählen): - Fehlbedienungssperre, zum Einsetzen in Getriebegehäuse und werkzeuglose Nachrüstmöglichkeit - Fehlbedienungssperre, an oberer oder unterer Eckumlenkung vormontiert - Fehlbedienungssperre in Kombination mit Flügelheber an unterer verschlussseitiger Eckumlenkung vormontiert Widerstandsklasse (bitte auswählen): - Zusatzbauteile im Falz verdeckt montiert - Widerstandsklasse RC 1N / RC 2 Bedienung (bitte auswählen): - Hebel GLOBE oder Si-line - Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung - Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung und abschließbar Zusatzoptionen: Sicherung gegen unbeabsichtigte Drehöffnung (bitte wählen): - Drehsperre aufschraubbar, mit Werkzeug (4 mm Innensechskant) in Verschluss- und Kippstellung verriegelbar - Drehsperre aufschraubbar, schlüsselbetätigt, in Verschluss- und Kippstellung abschließbar - Drehsperre verdeckt und schlüsselbetätigt, Nachrüstung möglich Dämpfung der Drehbewegung durch Bremsschere - Bremsschere mit nachregulierbarer Bremswirkung über Innensechskant 2,5 mm. - Verdeckt liegend im Flügelfalz montiert Energieeinsparung durch Energiesparschere (Verringerung des Luftaustausches) - Energiesparschere mit drehbarer Kulisse zur Aufnahme eines Stiftes und wählbarer Kippbegrenzung auf 40 mm Öffnungsweite - Rahmenseitiger Einbau im oberen verschlussseitigen Eckbereich. H42.TKFHZVVDE/2017_05/0 Fabrikat: SIEGENIA |  |  |