| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA ALU axxent PLUS D Lösungen für Fenster/-Fenstertüren aus Aluminium abgestimmt auf Systeme mit einer LM-Euronut. Kammermaß 21mm, Überschlagbreite 22 mm, Rahmennut 10 – 14mm, Falzluft: 11,5 mm bis 12 mm, Nutachse: 10 mm, Bandseite und Zentralverschluss sind im Rahmen und in dem Flügelfalz völlig verdeckt liegend eingebaut. Öffnungsart: Dreh Komplett verdeckt liegender Eingriff - Drehbeschlag Flügelgewichte bis 130 kg FB min. 210 mm FB max. 1600 mm FH min. 550 mm FH max. 2600 mm (Seitenverhältnis FB/FH ≤ 1,5) Öffnungsweite in Drehstellung max. 110 Grad. Geprüft nach QM 328 (Grundlage dieser Prüfung EN 1191 und 13126-8) • Dauerfunktion Klasse 2 nach EN 1191 und EN 12400 • Korrosionsschutz Klasse 5 nach EN ISO 9227 und EN 1670 • Bedienungskräfte Klasse 2 nach EN 12046-1 und EN13115 Bei geschlossenem Flügel dürfen keine Beschlagteile sichtbar sein. Alle Beschlagteile entsprechend DIN18357 und DIN18360 aus nichtrostenden Materialien. Bandseite in der Höhe, in der Seite und im Andruck einstellbar. Flügelandruck durch exzentrische Edelstahlschließzapfen stufenlos regulierbar. Geräuscharme Führung der Flügel - Beschlagteile durch integrierte Kunststoffgleiter. Erhöhter Bedienkomfort durch Einbau eines Flügelhebers. Mittelverschlüsse waagerecht und senkrecht variabel einsetzbar, entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Widerstandsklasse (bitte auswählen): Zusatzbauteile müssen im Falz verdeckt angebracht sein. RC 1 / RC 2 / RC 3 Bedienung (bitte auswählen): Hebel ALU GLOBE oder ALU SI-LINE Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung. Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung und abschließbar. Über Einsteckgetriebe mit Hebel GLOBE RR (Rundrosette) wahlweise auch abschließbar oder Handhebeln mit 43 mm Lochabstand und 7mm Vierkant. |  |  |