| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA ALU 5200 DK BD5 170 kg Beschlag für Fenster/-Fenstertüren aus Aluminum abgestimmt auf Systeme mit einer LM-Euronut Kammermaß 21mm, Überschlagbreite 22 mm, Rahmennut 10 – 14mm, Falzluft: 11,5 mm bis 12 mm, Nutachse: 10 mm, Bandseite klemmbar und aufliegend. Rechts-/Links verwendbar. Zentralverschluss ist im Rahmen und in der Flügelfalz völlig verdeckt liegend eingebaut. Öffnungsart: Dreh-Kipp Verdeckt liegender Eingriff-Drehbeschlag Flügelgewichte bis 170 kg FB min. 600 mm FB max. 1600 mm FH min. 1100 mm FH max. 2600 mm (Seitenverhältnis FB/FH ≤ 1,5) Zertifiziert nach QM 328 (Grundlage dieser Prüfung EN 1191 und 13126-8) • Dauerfunktion Klasse 2 nach EN 1191 und EN 12400 • Korrosionsschutz Klasse 5 nach EN ISO 9227 und EN 1670 • Bedienungskräfte Klasse 2 nach EN 12046-1 und EN13115 Alle Beschlagteile entsprechend DIN18357 und DIN18360 aus nichtrostenden Materialien. Sichtbare Beschlagteile müssen pulverbeschichtet ausgeführt werden. Eck- und Scherenlager klemmbar und ab Werk vormontiert, 3-dimensionale Einstellmöglichkeit am Ecklager. Schere mit integrierter Seiten- und Andruckverstellung und Zuschlagsicherung. Form- und kraftschlüssige Verbindung von Scherenarm und Winkelbandlager. Ausstellbewegung Schere Gr.30 in Kippstellung 175 mm Integrierte Aushebehemmung in Kippstellung. Fehlbedienungssperre nach DIN18360: Wahlweise an Eckumlenkung oben oder im Hebelbereich. Integrierte Lagerbolzen mit verdeckt liegender Sicherung. Flügelandruck durch exzentrische Edelstahlschließzapfen stufenlos regulierbar. Geräuscharme Führung der Flügel - Beschlagteile durch integrierte Kunststoffgleiter. Erhöhter Bedienkomfort durch Einbau eines Flügelhebers. Mittelverschlüsse waagerecht und senkrecht variabel einsetzbar, entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Widerstandsklasse (bitte auswählen): Zusatzbauteile müssen im Falz verdeckt angebracht sein. RC 1 / RC 2 / RC 3 Bedienung (bitte auswählen): Hebel ALU GLOBE oder ALU SI-LINE Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung. Über Handhebel mit Rasterung und verdeckt liegender Befestigung und abschließbar. Über Einsteckgetriebe mit Hebel GLOBE RR wahlweise auch abschließbar oder Handhebeln mit 43 mm Lochabstand und 7mm Vierkant. |  |  |