| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA PORTAL FSPLUS ALU Falt-Schiebebeschlag für Fenster und Fenstertüren aus Aluminiumprofilen. Verdeckt liegender Eingriff Drehbeschlag mit Schaltung 90°. Hebel aus Aluminium mit Rasterung und unsichtbarer Befestigung. Flügel wahlweise oben - oder untenlaufend, über vierrollige Laufwagen mit kugelgelagerten Laufrollen aus Spezialkunststoff. Laufwagen und Führungen mit integriertem Flügelband, seitlich und in der Höhe nachstellbar. Befestigung unsichtbar über Tragzapfen mit Kunststoff-Abdeckkappen. Lauf- und Führungsschienen aus Aluminium eloxiert, unsichtbar befestigt mit Kunststoffabdeckschienen. Der äußere Faltflügel oder Durchgangsflügel mit Standard Drehflügelbeschlag, aufliegendem Mittelverschluss, unsichtbar befestigt oder selbstregulierendem Mittelband. Ecklager und Scherenlager über Schrauben klemmbar Drehpunkte Eckband/Ecklager und Schere/Scherenlager zwei-dimensional (Höhe und Seite) nachregulierbar. Verbindung der mittleren Flügel untereinander mit Drehflügelbänder, über Tragzapfen unsichtbar befestigt, seitlich nachstellbar und mit Kunststoff-Abdeckkappen. Mittelverschlüsse entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Schließzapfen über Exzenter nachregulierbar. Alle Beschlagteile aus nichtrostendem Material und entsprechend der DIN 18357 Beschlagarbeiten und DIN 18360 Metallbauarbeiten. Die sichtbaren Beschlagteile und Handhebel laut RAL (Si)-Farben. Barrierefrei nach DIN 18040 mit entsprechender Bodenschwelle möglich. Geprüft nach EN 13129-15 und EN 1191 (QM345). Einzelflügelgewicht bis 80 kg. Ausführung- und Flügelgrößen nach den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Schemata (bitte auswählen): - Schema 321, dreiflügelig - zwei Faltflügel, einen Durchgangsdrehflügel - Schema 321, dreiflügelig - zwei Faltflügel, einen Durchgangs-Dreh-Kippflügel - Schema 330, dreiflügelig - drei Faltflügel - Schema 431, vierflügelig - drei Faltflügel, einen Durchgangs-Drehflügel - Schema 431, vierflügelig - drei Faltflügel, einen Durchgangs-Dreh-Kippflügel - Schema 541, fünfflügelig - vier Faltflügel, einen Durchgangs-Drehflügel - Schema 541, fünfflügelig - vier Faltflügel, einen Durchgangs-Dreh-Kippflügel - Schema 550, fünfflügelig - fünf Faltflügel - Schema 532, fünfflügelig - drei und zwei Faltflügel - Schema 651, sechsflügelig - fünf Faltflügel, einen Durchgangs-Drehflügel - Schema 651, sechsflügelig - fünf Faltflügel, einen Durchgangs-Dreh-Kippflügel - Schema 633, sechsflügelig - drei und drei Faltflügel - Schema 761, siebenflügelig - sechs Faltflügel, einen Durchgangs-Drehflügel - Schema 770, siebenflügelig - sieben Faltflügel - Schema 743, siebenflügelig - vier und drei Faltflügel Fabrikat: SIEGENIA |  | H42.FSLM001DE/2014_05/0 |