| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA PORTAL HS 200 KF Hebe-Schiebebeschlag für Fenster und Fenstertüren aus Kunststoffprofilen. Verdeckt liegender Hebe-Schiebebeschlag mit Getriebe 180° schaltbar, vorgerichtet für Profilzylinder, Stulpschiene aus Aluminium, Oberfläche eloxiert. Verriegelung über Riegelteile mit integrierter Spaltlüftung und Aushebelsperre. SIEGENIA Sicherheitsstufe „Grundsicherheit“. Hebel aus Aluminium mit Rasterung. Abdeckkappe ohne PZ-Lochung. Laufwageneinheit mit vier Rollen. Laufwagen mit Nadellager aus Spezialkunststoff, geräuscharm. Verbindungsstab für formschlüssige Verbindung über Kerbstifte. Einteilige ECO PASS Bodenschwelle thermisch getrennt aus Kunststoff und Aluminium, Aluminium-Oberfläche eloxiert, wahlweise flache oder hohe Laufschiene. Hinweis: Je nach Profilsystem mit Bodenschwelle des Profilherstellers! Sichtbare Aluminiumbauteile in der Oberfläche eloxiert oder farbig beschichtet. Beschlagteile nach DIN 50960 Cd in der Oberfläche verzinkt und chromatiert (silberfarbig). Geprüft nach EN 13126-16 und EN 1191 (QM346) Einzelflügelgewicht bis 200 kg. Ausführung und Flügelgrößen nach den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Schemata (bitte auswählen): - Schema A: zweiteilig - Schema C: vierteilig, die mittleren zwei Flügel schiebbar - Schema F: vierflügelig, alle Flügel schiebbar - Schema K: dreiteilig, mittleres Teil doppelte Breite der seitlichen Fabrikate: SIEGENIA |  | H42.HSKF002DE/2016_07/0 |  | SIEGENIA PORTAL HS 200 KF Hebe-Schiebebeschlag für Fenster und Fenstertüren aus Kunststoffprofilen. Verdeckt liegender Hebe-Schiebebeschlag mit Getriebe 180° schaltbar, vorgerichtet für Profilzylinder, Stulpschiene aus Aluminium, Oberfläche eloxiert. Verriegelung über Riegelteile mit integrierter Spaltlüftung und Aushebelsperre. SIEGENIA Sicherheitsstufe „Grundsicherheit“. Hebel aus Aluminium mit Rasterung. Abdeckkappe ohne PZ-Lochung. Laufwageneinheit mit vier Rollen. Laufwagen mit Nadellager aus Spezialkunststoff, geräuscharm. Verbindungsstab für formschlüssige Verbindung über Kerbstifte. Einteilige ECO PASS Bodenschwelle thermisch getrennt aus Kunststoff und Aluminium, Aluminium-Oberfläche eloxiert, wahlweise flache oder hohe Laufschiene. Hinweis: Je nach Profilsystem mit Bodenschwelle des Profilherstellers! Sichtbare Aluminiumbauteile in der Oberfläche eloxiert oder farbig beschichtet. Beschlagteile nach DIN 50960 Cd in der Oberfläche verzinkt und chromatiert (silberfarbig). Geprüft nach EN 13126-16 und EN 1191 (QM346) Einzelflügelgewicht bis 200 kg. Ausführung und Flügelgrößen nach den Verarbeitungsrichtlinien der Systemhersteller. Schemata (bitte auswählen): • Schema A – zweiteilig • Schema C - vierteilig, die mittleren zwei Flügel schiebbar • Schema F - vierflügelig, alle Flügel schiebbar • Schema K - dreiteilig, mittleres Teil doppelte Breite der seitlichen Fabrikate: SIEGENIA |