| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA PORTAL PSK 130 COMFORT Parallel-Schiebekippbeschlag für Fenster und Fenstertüren aus Holz- und Kunststoffprofilen. Verdeckt liegender Eingriff Zentralverschluss Hebel in verlängerter Ausführung aus Aluminium mit Rasterung und unsichtbarer Befestigung. Montagefertige Bauteile mittenfixiert mit Möglichkeit einer formschlüssigen Verbindung "Verkettung". Schließzapfen über Exzenter nachregulierbar. Schaltfolge frei wählbar. Parallel-Abstell-Schiebe-Stellung 125 mm. Aufschraubbare Laufwagen mit selbstsichernder Höhen- und Neigungseinstellung und Aushebesicherung für Kipp- und Schiebestellung. Aus der Schiebestellung selbst einlaufend ohne Aussperreinschluss, Laufwagenabdeckung mit Abdeckschiene aus Aluminium, kunststoffbeschichtet oder lackiert und Kunststoffendkappen. Aufschraubbare montagefertige Kippschere mit nachstellbarer Parallelsteuerung und einstellbarer Zuschlagsicherung, mit Abdeckschiene aus Aluminium, kunststoffbeschichtet oder lackiert und Kunststoff-Endkappen. Laufschiene aus Aluminium, Oberfläche eloxiert, mit aktivem Aushebeschutz, nachstellbarem Riegelteil an der Verschlussseite und die Schiebekraft aufnehmender Anschlagbock für Öffnungsbegrenzung. Obere Führungsschiene aus Aluminium eloxiert, unsichtbar befestigt mit Kunststoffabdeckschiene. Geprüft nach EN13126-17 und EN1191 (QM347) Flügelgewicht bis 130 kg. Flügelfalzbreite: 670 – 1200mm Flügelfalzhöhe: 840 – 2360mm Schemata (bitte auswählen): - Schema A: zweiteilig, Schiebekippflügel und Festflügel (Festteil) - Schema A-1: zweiflügelig, Schiebekippflügel und Drehflügel mit abnehmbarem Hebel - Schema G: dreiteilig, seitliche Festflügel (Festteile); mittig Schiebekippflügel - Schema G1: dreiteilig, seitliche Drehflügel mit abnehmbarem Hebel, mittig Schiebekippflügel - Schema C: vierteilig, seitliche Festflügel (Festteile), mittig. Schiebekippflügel und Schiebeflügel als Stulpflügel mit Hebelbetätigung - Schema C1: vierteilig, seitliche Drehflügel mit abnehmbarem Hebel, mittig Schiebekippflügel und Schiebeflügel als Stulpflügelausführung mit Hebelbetätigung - Schema K: dreiteilig, mittleres Festteil mit doppelter Breite der äußeren Schiebekippflügel Fabrikat: SIEGENIA |  |  |