| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIEGENIA PORTAL HS 150 Hebe-Schiebebeschlag für Fenster und Fenstertüren aus Holzprofilen. Verdeckt liegender Hebe-Schiebebeschlag mit Getriebe 180° schaltbar, Stulpschiene aus Aluminium, Oberfläche eloxiert. Verriegelung über einbruchhemmende Riegelbolzen mit integrierter Spaltlüftung und Aushebelsperre. SIEGENIA Grundsicherheit. Hebel aus Aluminium mit Rasterung. Vier-Rollen-Laufwageneinheit. Laufwagen mit Nadellager aus Spezialkunststoff, geräuscharm. Verbindungsstab für formschlüssige Verbindung über Kerbstifte. Thermisch getrennte Bodenschwelle aus Hart-PVC mit Aluminiumarmierung und Aluminium eloxiert, wahlweise flache oder hohe Laufschiene, jeweils nach DIN 18040-2. Obere Führung mit Kunststoffgleiter im Führungsprofil aus Aluminium. Oberfläche eloxiert. Sichtbare Aluminiumbauteile in der Oberfläche eloxiert oder farbig beschichtet. Beschlagteile nach DIN 50960 Cd in der Oberfläche verzinkt und chromatiert (silberfarbig). Einzelflügelgewicht bis 150 kg, Flügelbreite 590 - 2485 mm, Flügelhöhe 1175 - 2690 mm, Flügelabstand 28 mm, Flügelholzdicke 56 - 92 mm. Schemata (bitte auswählen): - Schema A: zweiteilig - Schema C: vierteilig, die mittleren zwei Flügel schiebbar - Schema D: zweiflügelig, schiebbar - Schema F: vierflügelig, alle Flügel schiebbar - Schema G: dreiteilig, mittlerer Flügel schiebbar - Schema G-2: dreiteilig, mittlerer Flügel schiebbar - Schema H: dreiflügelig, alle Flügel schiebbar - Schema K: dreiteilig, mittleres Teil doppelte Breite der seitlichen Schiebeflügel Fabrikat: SIEGENIA |  | H42.HS0001DE/2014_05/0 |