| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Panik-Mehrfachverriegelung EP960 für den Einsatz in einflügeligen Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125 für Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall. Mehrfachverriegelung mit 2 Zusatzkästen mit je 1 galvanisch veredelten Stahlrundbolzen und Schwenkhaken mit 20 mm Ausschluss und durchgehender Stulp, Nirosta matt gebürstet, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Die Stahlrundbolzen erschweren ein Aufhebeln der Tür; die Schwenkhaken ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel, Ver- und Entriegelung über eine 90 Grad Schlüssel-umdrehung mit Riegelgegendrucksicherung. Öffnung in Fluchtrichtung jederzeit über Betätigung des Drückers möglich. - Durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Fluchtrichtung einstellbar (Funktion B+D) - Kein Zylinder mit Freilauffunktion erforderlich - Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630 - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3, die Nebenschlösser Klasse 4 Lieferbare Ausführungen: - Panikfunktion B, D (ab 30 mm Dorn) und E (ab 35 mm Dorn) - Dornmaß 30, 35, 40, 45, 55 und 65 mm - Stulpausf. F16, F20, F22, F24, P6x22, P6x24, P8x22, P8x24, P10x30 - Entfernung 72, 74, 92 und 94 mm - Nussvierkant 9 mm Fabrikat: KFV Typ: EP960B, EP960D oder EP960E (je nach Funktion) Optional - mit Softlock-Falle - vorgerichtet für Rundzylinder - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  | H42.KFV036DE/2014_06/0 |