| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mehrfachverriegelung BS2300 (schlüsselbetätigt) für den Einsatz in Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall. Mehrfachverriegelung mit 2 galvanisch veredelten Stahlrundbolzen mit je 20 mm Ausschluss und durchgehender, verzinkter Stulp, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Die Anlaufschräge der Stahlrundbolzen in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen sorgt für eine hohe Wärmedämmung und optimalen Dichtschluss. Zusätzlich erschweren die Stahlrundbolzen ein Aufhebeln der Tür. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel ab 30 mm Dornmaß, mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlock-Falle. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen. Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung. Leichtgängige Getriebe- und Wechselbetätigung. - durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630 - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3, die Nebenschlösser Klasse 4 Lieferbar von 25 bis 80 mm Dornmaß, Entfernung 72, 74, 85, 88, 92 und 94 mm, Nussvierkant 8 bis 10 mm. Fabrikat: KFV Typ: BS2300 Optional - vorgerichtet für Rundzylinder - nachrüstbare Pendelfalle - nachrüstbare Türöffnungssperre - Verlängerung für Türen bis 3 m Höhe - Langstulp kunststoffbeschichtet - Langstulp aus Edelstahl - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  |  |