| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | System für den Einsatz in zweiflügeligen Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125 bestehend aus Panik-Mehrfachverriegelung elektromechanisch GEP EP960 2F in Kombination und Panik-Stulpflügelbeschlag SFP EP2x-2F-… für Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall. Panik-Stulpflügelbeschlag SFP EP2x-2F-…, auf das jeweilige Profilsystem abgestimmt, für Türhöhen von 1670 bis 2715 mm, hell verzinkt, mit je 2 Durchbrüchen im oberen und unteren Bereich für die Rundbolzen und Schwenkhaken der Panik-Mehrfachverriegelung EP960 2F in Verbindung mit passendem Endstück und ggfs. Zwischenstücken. Mit vertikalem Ausschluss nach oben und unten und Schloss-kasten mit 9 mm Drückervierkant zur Montage der Push- oder Touchbar auf dem Standflügel. Drückerhöhe 1050 mm (kürzbar auf 1020 mm). Panik-Mehrfachverriegelung elektromechanisch EP960 2F mit 2 Zusatzkästen mit je 1 galvanisch veredelten Stahlrundbolzen und Schwenkhaken mit 20 mm Ausschluss und durchgehender Stulp, Nirosta matt gebürstet, Drückerhöhe 1050 mm (kürzbar auf 1020 mm), 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel mit integriertem Auslöser zur Entriegelung der Mehrfach-verriegelung über den Standflügel, Ver- und Entriegelung über eine 90 Grad Schlüsselumdrehung mit Riegelgegen-drucksicherung. Öffnung in Fluchtrichtung jederzeit über Betätigung des Drückers möglich. Die Stahlrundbolzen der Mehrfachverriegelung erschweren ein Aufhebeln der Tür; die Schwenkhaken ein Auseinander-drücken von Blendrahmen und Türflügel. Komplett selbsttätige, automatische 2-tourige Verriegelung aller Elemente nach Zuziehen der Tür. Für die Verwendung in Paniktüren und Notausgängen ist eine Kombination mit einer zusätzlichen, unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) mit der Materialnummer 3471104 und zwei 2er-Packs Akkus mit der Materialnummer 3470680 zwingend erforderlich! Entriegelung über eine 90 Grad Schlüsselumdrehung oder elektromechanisch über ein Zutrittskontrollsystem. In Fluchtrichtung jederzeit über den Drücker zu entriegeln. Verriegelung generell mit Riegelgegendrucksicherung. - Durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Fluchtrichtung einstellbar (Funktion B+D) - Kein Zylinder mit Freilauffunktion erforderlich - Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630 - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3, die Nebenschlösser Klasse 4 Lieferbare Ausführungen Mehrfachverriegelung: - Panikfunktion B, D (ab 30 mm Dorn) und E (ab 35 mm Dorn) - Dornmaß 30, 35, 40, 45, 55 und 65 mm - Stulpausf. F16, F20, F24, P6x24, P10x30 mm - Entfernung 72, 74, 92 und 94 mm - Nussvierkant 9 mm Fabrikat: KFV Typ: EP960B 2F, EP960D 2F oder EP960E 2F (je nach Funktion) und SFP EP25-2F-0624 (beispielhaft, Bezeichnung profilabhängig) Optional Panik-Mehrfachverriegelung - mit Softlock-Falle - vorgerichtet für Rundzylinder - abweichender Sitz der Zusatzkästen - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen Optional Panik-Stulpflügelbeschlag - abweichende Drückerhöhen - abweichender Sitz der Zusatzkästen - Oberfläche Nirosta matt gebürstet - Je nach Profilvorgaben mit Flach- oder U-Profil-Stulp erhältlich Technische Daten Elektronischer Antrieb Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 % - Umgebungstemperatur in der Tür - 10 bis + 45 °C - Maße Breite 16 mm, Länge ca. 252 mm, Tiefe 49 mm + Stulpbreite - Versorgungsspannung 24 V DC max. 500 mA - Kabeltyp LIYCY - Umgebungstemperatur bewegt - 5 bis + 50 °C - Umgebungstemperatur unbewegt - 20 bis + 70 °C |  | H42.KFV039DE/2014_06/0 |