| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rohrrahmen-Einsteckschloss 28-PZW mit Falle und Riegel für Metall- und Kunststofftüren nach DIN 18251-2 Klasse 1. Rohrrahmen-Einsteckschloss mit Profilzylinderlochung mit Wechsel (PZW), Falle und Riegel glanzverzinkt, Riegel 1-tourig mit 15 mm Riegelausschluss, 35 mm Dornmaß, geschlossener, verzinkter Kasten, Stulp 24 x 245 mm kantig, hell verzinkt, Drückernussvierkant 8 mm, Entfernung 92 mm, ohne Schließblech DIN links und DIN rechts verwendbar durch umstellbare Falle Fabrikat: KFV Typ: 28-PZW Optional: - Dornmass 18, 20, 22, 24, 26, 30, 40, 45, 50, 55 mm - 72 mm Entfernung (Nr. 28.72-PZW, 25, 30, 35, 40 und 45 mm Dornmass) - Falle und Riegel 5 mm vorstehend - 10 mm Nussvierkant - Stulp 16 x 245 mm - Stulp 20 x 245 mm - Stulp 24 x 245 mm - Stulp 6 x 24 x 6 x 245 mm - Stulp Nirosta matt gebürstet |  | H42.KFV054DE/2014_06/0 |