| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mehrfachverriegelung AS 4340 (Drückerbetätigt) für den Einsatz in Türen aus Holz, Kunststoff und Metall. Mehrfachverriegelung mit 2 galvanisch veredelten Stahlrundbolzen mit je 20 mm Ausschluss und durchgehender, verzinkter Stulp, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Die Anlaufschräge der Stahlrundbolzen in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen sorgt für eine hohe Wärmedämmung und optimalen Dichtschluss. Zusätzlich erschweren die Stahlrundbolzen ein Aufhebeln der Tür. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Hauptschlossriegel, galvanisch veredelter Falle. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen. Verriegelung der 2 Stahlrundbolzen durch eine vertikale Betätigung des Drückers nach oben. Entriegelung durch vertikale Betätigung des Drückers nach unten. Blockierung der 2 Stahlrundbolzen nach dem Verriegeln durch zusätzliches Ausschließen des Hauptschlossriegels mittels Schlüssel, mit Riegelgegendrucksicherung in Endlage - Durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630 - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3 Je nach Ausführung lieferbar von 25 bis 65 mm Dornmaß, Entfernung 72 bis 94 mm, Nussvierkant 8 mm. Fabrikat: KFV Typ: AS4340 Optional - vorgerichtet für Rundzylinder - Verlängerung für überhohe Türen - Langstulp kunststoffbeschichtet - Langstulp aus Edelstahl - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  | H42.KFV027DE/2014_06/0 |