| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Profilzylinder-Einsteckschloss 114-1/2-PZW mit Falle und Riegel für gefälzte Innentüren nach DIN 18251-1 Klasse 2. Einsteckschloss mit Lochung für Profilzylinder (PZW) mit Wechsel, Falle und Riegel glanzverzinkt, Riegel 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, 55 mm Dornmaß, geschlossener, verzinkter Kasten, Stulp 20 x 235 mm abgerundet, altsilberfarbig lackiert GE 1356, 8 mm Klemmnuss, Entfernung 72 mm, mit 1 Schlüssel Fac. 104 mit 70 mm Länge, ohne Schließblech DIN links oder DIN rechts Fabrikat: KFV Typ: 114-1/2-PZW Optional: - Falle und Riegel aus Metall - BB-Ausführung mit 1 Schlüssel Fac. 104, 70 mm lang - WC-Ausführung mit 8 mm Olivennuss (78 mm Entfernung), 10,5 mm Riegelausschluss, 1-tourig - Stulp 18 x 235 mm für Falztüren - Stulp 24 x 235 mm für Stumpftüren - Stulp kantig - Stulp weiß lackiert RAL 9016 - Stulp Nirosta matt gebürstet |  | H42.KFV007DE/2014_06/0 |