| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rohrrahmen-Riegel-Einsteckschloss 50-PZ für Metall- und Kunststofftüren. Rohrrahmen-Riegel-Einsteckschloss mit Profilzylinderlochung (PZ), Riegel glanzvernickelt, 1-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, 35 mm Dornmaß, verzinkter Kasten, Stulp 24 x 160 mm kantig, hell verzinkt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, ohne Schließblech Fabrikat: KFV Typ: 50-PZ Optional: - Dornmass 25, 30, 40, 45 mm - Stulp Nirosta matt gebürstet |  | H42.KFV058DE/2014_06/0 |