| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zweiteiliger Stulpflügelbeschlag für zweiflügelige Holz-, Kunststoff oder Metallprofilsysteme als Schließleiste mit integriertem zentralem Hebel und vertikalem Bolzen-ausschluss nach oben und unten, bestehend aus Grundkörper mit Andruckregulierung durch Q-Verstellung und Endstück. Auf das jeweilige Profilsystem abgestimmter, zwei- oder mehrteiliger Stulpflügelbeschlag mit vertikalem Ausschluss nach oben und unten, für Türhöhen 1670 bis 2715 mm, hell verzinkt, mit Rutschentechnik, mit AT-Stück, mit je 2 Durchbrüchen im oberen und unteren Bereich für Fallen, Rundbolzen und/oder Schwenkhaken einer KFV-Mehrfach-verriegelung AS2300, AS2500, AS2600, AS2750 etc. in gleicher B-Maßvariante. Die Q-Verstellung der Rahmenteile ermöglicht einen Einstellbereich von bis zu 5 mm (+ / - 2,5 mm) im Bereich der Zusatzverriegelungen um Toleranzen beim Einbau oder durch Temperatur auszugleichen. DIN links oder DIN rechts Fabrikat: KFV Typ: BS80-230ERQH, Ausf. B001, DIN rs, hell verzinkt, mit AT-Stück 115-41 und V7710-230, DIN rs, hell verzinkt (beispielhaft, Bezeichnungen profilabhängig) Optional: - Ausführungen für abweichende Türhöhen durch zusätzliche Verlängerungen oder Endstücke in abweichender Länge - Oberfläche RAL 9007 kunststoffbeschichtet - Oberfläche RAL 9016 kunststoffbeschichtet |  | H42.KFV050DE/2014_06/0 |