| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mehrfachverriegelung AS2502 (schlüsselbetätigt) für den Einsatz in Kombination mit Stahlzargen und in Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall. Mehrfachverriegelung mit 2 galvanisch veredelten Schwenkhaken mit je 20 mm Ausschluss und durchgehender, verzinkter Stulp, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Die Schwenkhaken in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen sorgt für eine hohe Wärmedämmung und optimalen Dichtschluss, zusätzlich erschweren sie ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel, mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlock-Falle. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen. Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung. Leichtgängige Getriebe- und Wechselbetätigung. - Durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630 - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3, die Nebenschlösser Klasse 4 - VDS Zertifizierung nach Klasse B Je nach Ausführung lieferbar in 55, 65 und 80 mm Dornmaß, Entfernung 72 bis 74 mm, Nussvierkant 8 bis 10 mm. Fabrikat: KFV Typ: AS2502 Optional - vorgerichtet für Rundzylinder - Türöffnungssperre - Verlängerung für überhohe Türen - Langstulp kunststoffbeschichtet - Langstulp aus Edelstahl - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  | H42.KFV046DE/2014_06/0 |