| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Automatik-Mehrfachverriegelung AS 3600 (schlüsselbetätigt) für den Einsatz in Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall. Automatik-Mehrfachverriegelung mit je 2 galvanisch veredelten Fallenbolzen und Schwenkhaken mit je 20 mm Ausschluss und durchgehendem, verzinkten Stulp, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Die Fallenbolzen erschweren ein Aufhebeln der Tür; die Schwenkhaken in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen erschweren ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel, mit wartungsfreien, kunststoffummantelter Softlock-Falle und Fallenbolzen. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen. Automatische Verriegelung der Fallenbolzen und Schwenkhaken in den Zusatzkästen, manuelles Nachschließen des Hauptschlossriegels. Alle Riegel sind mit einer Riegelgegendrucksicherung ausgestattet Leichtgängige Wechselbetätigung. - durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351 bis RC2, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 - 1630 - Die Mehrfachverriegelung erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der Klasse 6 nach prEN 15685 (Riegel Nebenschlösser Klasse 6, Riegel Hauptschloss - Klasse 3) Lieferbar von 35 bis 80 mm Dornmaß, Entfernung 92 und 94 mm, Nussvierkant 8 oder 10 mm. Fabrikat: KFV Typ: AS3600 Optional - Stulpoberfläche RAL 9007 oder Edelstahl - Türöffnungssperre T3 von innen bedienbar (nachrüstbar) - Türöffnungssperre T4 von innen und außen bedienbar (ab Werk) - Tagesentriegelung TA (ab Werk montiert) - A-Öffner (nachrüstbar) - vorgerichtet für Rundzylinder - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  |  |