| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mehrfachverriegelung BS2100 (schlüsselbetätigt) für den Einsatz in Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall Mehrfachverriegelung mit 4 exzentrischen Komfortpilzbolzen (KoPiBo) mit je 20 mm Hub und durchgehender, verzinkter Stulp, 2170 mm lang, Hauptschlosskasten an Stulp geschraubt. Die Komfortpilzbolzen in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen sorgen für stufenlose Einstellbarkeit des Flügelandrucks sowie automatische Höhenanpassung mit Selbsthemmung (Rückstellverhinderung) zum Ausgleich von Falzlufttoleranzen. Gleichzeitig sorgen die Komfortpilzbolzen für eine hohe Wärmedämmung und optimalen Dichtschluss; sie erschweren zusätzlich durch das Hinterkrallen der KoPiBo in die Rahmenteile ein Auseinanderdrücken von Flügel und Rahmen. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel ab 30 mm Dornmaß, mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlock-Falle. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen. Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung. Leichtgängige Getriebe- und Wechselbetätigung. - durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3 Lieferbar von 25 bis 80 mm Dornmaß, Entfernung 72, 74, 85, 88, 92 und 94 mm, Nussvierkant 8 oder 10 mm. Fabrikat: KFV Typ: BS2100 Optional - vorgerichtet für Rundzylinder - nachrüstbare Pendelfalle - Verlängerung für Türen bis 3 m Höhe - Langstulp kunststoffbeschichtet - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  |  |