| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Magnet-Automatik-Mehrfachverriegelung AS 3500 (schlüsselbetätigt) für den Einsatz in Türen aus Holz, Kunststoff oder Metall. Magnet-Automatik-Mehrfachverriegelung mit 2 galvanisch veredelten Schwenkhaken mit je 20 mm Ausschluss und durchgehendem Edelstahlstulp, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Die Schwenkhaken in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen erschweren ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechselfunktion, mit Hauptschlossriegel, mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlock-Falle. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen. Automatische Verriegelung der Schwenkhaken in den Zusatzkästen, manuelles Nachschließen des Hauptschlossriegels. Alle Riegel sind mit einer Riegelgegendrucksicherung ausgestattet. Leichtgängige Wechselbetätigung. - durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351 bis RC2, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630 - Die Mehrfachverriegelung erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der Klasse 6 nach prEN 15685 (Riegel Nebenschlösser Klasse 6, Riegel Hauptschloss - Klasse 3) - VdS Zertifizierung nach Klasse C Je nach Ausführung lieferbar von 35 bis 80 mm Dornmaß, Entfernung 92 und 94 mm, Nussvierkant 8 bis 10 mm. Fabrikat: KFV Typ: AS3500 Optional - Türöffnungssperre (nachrüstbar) - Tagesentriegelung (nachrüstbar) - A-Öffner (nachrüstbar) - vorgerichtet für Rundzylinder - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  | H42.KFV024DE/2014_06/0 |