| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Profilzylinder-Einsteckschloss 63-1/2-PZW mit Falle und Riegel für gefälzte Objekttüren nach DIN 18251-1 Klasse 4. Einsteckschloss mit Lochung für Profilzylinder mit Wechsel (PZW), 55 mm Dornmaß, geschlossener verzinkter Kasten, mit Durchbrüchen für Beschlag-Befestigungsschrauben, Schlossdecke 3-fach verschraubt, Falle und Riegel glanzvernickelt, 8 mm Stahlflügel-Klemmnuss in Stahlringen gelagert, Riegel 2-tourig mit 20 mm Riegelausschluss, mit starker Konterfeder aus hochwertigem Federstahl, Stulp 20 x 235 mm abgerundet, Nirosta matt gebürstet, ohne Schließblech. DIN links oder DIN rechts Fabrikat: KFV Typ: 63-1/2-PZW Optional: - WC-Ausführung mit 8 mm Olivennuss (78 mm Entfernung), 10,5 mm Riegelausschluss, 1-tourig - Stulp 24 x 235 mm für Stumpftüren - Dornmaß 60, 65 oder 80 mm |  | H42.KFV004DE/2014_06/0 |