| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mehrfachverriegelung AS 4540 (Drückerbetätigt) für den Einsatz in Türen aus Holz, Kunststoff und Metall. Mehrfachverriegelung mit 2 galvanisch veredelten Schwenkhaken mit je 20 mm Ausschluss und durchgehender, verzinkter Stulp, 2170 mm lang, Kästen an Stulp geschraubt. Die Schwenkhaken in Verbindung mit den hochwertigen KFV-Rahmenteilen sorgt für eine hohe Wärmedämmung und optimalen Dichtschluss, zusätzlich erschweren sie ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel. Hauptschloss mit geschlossenem Kasten, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Hauptschlossriegel, galvanisch veredelter Falle. Schlossdurchbrüche für die durchgehende Verschraubung des Beschlages mit Späneschutzbuchsen. Verriegelung der 2 Schwenkhaken durch eine vertikale Betätigung des Drückers nach oben. Entriegelung durch vertikale Betätigung des Drückers nach unten. Blockierung der 2 Schwenkhaken nach dem Verriegeln durch zusätzliches Ausschließen des Hauptschlossriegels mittels Schlüssel, mit Riegelgegendrucksicherung in Endlage - Durch umstellbare Falle DIN links oder rechts verwendbar - Einsetzbar für Türelemente mit Einbruchhemmung nach DIN EN 14351, geprüft und klassifiziert nach DIN EN 1627 -1630 - Das Hauptschloss erfüllt die sicherheitsrelevanten Merkmale der DIN 18251 – 3 Klasse 3 Je nach Ausführung lieferbar von 25 bis 65 mm Dornmaß, Entfernung 72 bis 94 mm, Nussvierkant 8 mm. Fabrikat: KFV Typ: AS4540 Optional - vorgerichtet für Rundzylinder - Verlängerung für überhohe Türen - Langstulp kunststoffbeschichtet - Langstulp aus Edelstahl - abweichende Stulplängen - abweichende Drückerhöhen |  | H42.KFV030DE/2014_06/0 |