| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MHS400 Schema C Automatischer Hebeschiebetürantrieb für zweiflügelige HS-Elemente Schema C. Automatisches Ver- /Entriegeln und Verfahren beider HS- Flügel mit intelligenter Mikroprozessorsteuerung, selbstlernend. Schließkräfte gemäß den aktuellen Vorschriften nach neuer DIN 18650, TÜV- Baumusterprüfung nach DIN 18650 und DIN EN 60335, mit CB- Zulassung, Infrarot- Fernbedienung und Wandhalter. Motorisch anfahrbare Spaltlüftung, 10- Minuten Spalt- Lüftungsautomatik. Anwahl einer begrenzten Öffnungsweite. Einklemmschutz durch Strombegrenzung. Sanfter Anlauf und Halt, manuelle, einfache Notbedienung bei Stromausfall. Einfacher Anschluss über Euro- Netzstecker, universell einsetzbar. Einfache Nachrüstung an nahezu allen Profilarten und Systemen, kein Beschlagwechsel erforderlich, keine aufwendigen Profilfräsungen. Einsetzbar bis max. 400 kg Flügelgewicht inkl. Glasscheibe und Öffnungsschema C. Getriebevierkant: 10 mm, Länge 40 mm. Für RIB von 1.775 mm bis 6.666 mm je Schiebeantrieb pro Flügel (bei symmetrischer Aufteilung). Montage am oberen Blendrahmen mit Platzbedarf von lediglich ca. 45 mm. Abmaße Schiebeantrieb: 72 mm x 73 mm, automatisches Einlernen durch Referenzfahrt und Endlagenerkennung 24 V Netzteil direkt im Antrieb integriert: Steckerfertig für die Nachrüstung. hohe Funktionssicherheit durch über 30.000 geprüfte Schaltzyklen- Lackierung der Gehäuse und Kappen in allen RAL- und NCS- Farben möglich. Rosettenabdeckungen und Bohrlehren als Zubehör erhältlich. Max. Drehmoment am Vierkant: 25 Nm Max. Verschiebekraft im Lauf: ca. 50 N (je nach Flügelgewicht und Reibung). Verfahrgeschwindigkeit: ca. 150 mm/Sek. Laufzeit Verriegelungsantrieb: ca. 7 Sek. Versorgungsspannung: 120 - 240 V AC , 48 W Interne Betriebsspannung: 24 V DC (Netzteil im Verfahrantrieb integriert). Max. Stromaufnahme 0,4 A Anschlussstecker: Eurostecker Anschlussklemme: für max. 2,5 mm² Zuleitung Kabeltyp bei bauseitiger Kabelverlegung nach Vorschrift: normalerweise NYM (alpolige Trennung erforderlich). Schutzklasse: IP 20 für trockene Räume, Arbeits- Umgebungstemperatur: -5 bis + 50 °C, Konformität: CE- Zeichen, Einklemmschutz: elektronische Überlastabschaltung / Strombegrenzung nach Norm. Gefertigt nach den gültigen UVV- und VDE- Vorschriften, Fertigung nach ISO 9001:2000 zertifiziert, Anschluss externer Geräte wie z.B. Schlüsselschalter, Zutrittskontrollsysteme, Kartenleser, Lichtschranken etc. möglich, wartungsfrei. Ansteuerung direkt über Tastschalter am Antrieb oder über Infrarotfernbedienung, Gruppensteuerungen möglich. Artikel- Set bestehend aus: 2 X Hebeantrieb 1 X Schiebeantrieb inkl. 24 V Netzteil 2 X Mitnehmer 1 X Infrarot- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterien 1 X Notbedienhebel (Innensechskantschlüssel SW 8) Befestigungszubehör (Schrauben, Kabelhalter) Montage- und Bedienungsanleitung Antriebstyp MHS400- Schema C Oder gleichwertig: _________________ Hersteller: SIEGENIA-AUBI KG |  | H42.MOT003DE/2014_05/0 |