| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Magnetschalter Typ UMS 001 Verdeckt liegender Magnetschalter mit VdS-Zulassung, 4- polig mit Sabotagelinie Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung. Kontaktart: Schließer, Sabotagelinie VdS-Klasse B VdS Anerkennungsnummer: G 102515 Arbeitskontakte - Schließer (geschlossen bei angelegtem Magnet) zur Verschluss- bzw. Öffnungsüberwachung - Sabotagelinie Gehäusematerial: ABS Farbe weiß oder edelstahlsilber Kabellänge 6m oder 10m (nur Farbe weiß) Kontaktbelastung 10 Watt Schaltgleichspannung max. 100 V DC Schaltgleichstrom max. 0,5 A Kontaktübergangswiderstand bei 10AW Überregung 0,15 Ohm Schutzart nach DIN 40050 wasserdicht vergossen IP68 Alarm bei - Öffnung des Fensters / der Fenstertür - Betätigung des Hebels - gewaltsames Verschieben eines Schließzapfens - Unterbrechung der Sabotagelinie Beutel bestehend aus Magnetschalter, Befestigungsschrauben. Fabrikat: SIEGENIA Magnetschalter UMS 001 Typ: ______________________________ Kabellänge: _______________________ Farbe: ____________________________ Liefern Zubehör Magnet Prüfgerät für Magnetschalter Bohrlehre für Magnetschalter Flügelbauteile |  | H42.MOT008DE/2014_05/0 |