| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Magnetschalter Typ UMS 010-LSN Verdeckt liegender Magnetschalter mit VdS-Zulassung, 4- polig mit integriertem LSN-Chip. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung. Eigenschaften - integrierter LSN-Chip zur Anschaltung an den LSN-BUS (Sicherheits-BUS-System von Bosch) - Schließer (geschlossen bei angelegtem Magnet) zur Verschluss- bzw. Öffnungsüberwachung - Sabotagelinie - für stirnseitige Ein- /Aufbaumontage - SMD-Technik VdS-Klasse C, VdS Anerkennungsnummer: G 105047 Gehäusematerial: ABS, PBT-GF, Kabellänge: 4 m, Farbe: weiß, Speisespannung: LSN 15 - 33 V DC, Stromaufnahme: LSN ca. 0,4 mA, Schutzart: IP67, Umweltklasse nach VdS 3. Alarm bei - Öffnung des Fensters / der Fenstertür - Betätigung des Hebels - gewaltsames Verschieben eines Schließzapfens - Unterbrechung der Sabotagelinie Komplettes Set bestehend aus Magnet, Distanzhülsen, Magnetkontakt, Einbauflansch, Befestigungsschrauben / Magnetabdeckung. Fabrikat: SIEGENIA Magnetschalter UMS 010-LSN Typ______________________________ Liefern |  | H42.MOT012DE/2014_05/0 |